Ausschreibungstext / Leistungsverzeichnis :

ACORIT Fensterladen als Klappladen  FL 98

Aluminiumrahmen feste Lamelle 98 mm

Vorbemerkungen :

Bauvorhaben :

Bauherr:

Architekt:

Bauleitung:

# Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausschreibung umfasst:

- Gerüst

- Fensterladen mit Beschlägen

  - Das Gebäude hat ___________Vollgeschosse und eine Gesamthöhe von: ___________m.

  - Die Fensterläden werden montiert auf Wände aus:

    - BETON, Güte:_______________________________________

    - Voll-/Lochsteine, mit /ohne Beton-Decke:__________________

    - Putzstärke / unverputzt:_________________________________

Es sind folgende Bedingungen zu beachten:

d )	Wärmedämmung als WDVS mit Fertigputz ist montiert ______________

Dämmstoffdicke:                                                             ______________

- Wärmedämmung als WDVS wird später hergestellt      ______________

- Dämmstoffdicke:                                                            ______________

- Es wird eine Vorhangfassade aus              ________________________

Abstand  _______________mm Rohbauwand bis Vorderkante Bekleidung installiert.

3.   Die Angebotspreise verstehen sich für Lieferung und Montage

  - Die Kosten für Gerüstbauarbeiten sind gesondert zu kalkulieren.

  - Der Bieter ist verpflichtet, gemeinsam mit der Bauleitung Details und Termine vorzuplanen.

  - Ausführungsgrundlagen sind:

- Montageanweisung von ACORIT

- Leistungsverzeichnis

- Planungsunterlagen

- VOB neueste Fassung

- UVV der Berufsgenossenschaften

- Örtliche Baubestimmungen/Landesbauordnung

VOB Teil A, Teil B, Teil C

6.  In die Einheitspreise sind sämtliche Nebenarbeiten einzukalkulieren wie:

      - das örtliche Aufmass.

      - Materialbestellung.

      - Materiallieferung.

      - Das Abladen des Materials, Transport zur Baustelle und diebstahlsicheres Verwahren des Materials.

Beschreibung   							              Menge 	 EP  		GP

1. Fassadengerüst

1.1 Erstellen eines Arbeitsgerüstes nach DIN 18451 und DIN 4420, 	...........         ...  m²

entsprechend den behördlichen Sicherheitsvorschriften.

Grundeinsatzzeit 4 Wochen.

Einschließlich Auf- und Abbauen

An- und Abtransport des Gerüstmaterials incl. evtl. Abhängen

des Gerüstes. Beim Abbau des Gerüstes sind nach dem

Entfernen der Gerüstanker die Löcher absolut

dicht zu verschließen.

1.2 Fassadengerüst vorhalten für weitere Wochen  	   	                   ...............  m²

je Woche:

2. Fensterläden

Liefern und Montieren von ACORIT Fensterläden, Modell FL98 mit feststehenden Lamellen,

bestehend aus einem umlaufenden stranggepressten Aluminiumrahmenprofil 71,2 x 32,2 x 1,6 mm

und überstehenden 98 mm hohen und 13 mm starken und seitlich verschlossenen Lamellen. In den senkrechten Rahmenprofilen sind die Lamellen fest eingebaut. Der Einsatz des Fensterladens ist einflüglig bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm möglich. Zur Erhöhung der Stabilität ist ab einer Rahmenhöhe von 2000 mm eine zusätzliche Sprosse zwingend erforderlich.

Die Eckverbindungen sind mit 4 verklebten und gestanzten Eckwinkeln mit sichtbarer Einkerbung ausgeführt. Die Entwässerung und Rahmenbelüftung erfolgt über 4 gestanzte Löcher im Querfries oben und unten.
Die chemische Vorbehandlung, die Pulverlackierung und das Einbrennlackieren erfolgen nach dem Zusammenbau.

Als Beschläge sind Exzenterkloben für die Mauerwerksbefestigung (bei gedämmtem Mauerwerk zuzüglich mit ACORIT-Injekt-Ankern oder Grundplatten mit Verlängerung) und verstellbare 3-teilige stranggepresste Aluminium Kreuzbänder vorzusehen.

Mögliche Farben:   RAL Standardfarben seidenglänzend, Glanzgrad ca. 65%

RAL glatt matt, Glanzgrad ca. 30% (nicht für alle RAL Farben möglich)

RAL Feinstruktur matt, Glanzgrad ca. 30% (nicht für alle RAL Farben möglich)

(Bitte kreuzen Sie hier die gewünschten Optionen an bzw. löschen Sie nicht gewünschte Ausschreibungsteile)

2.0 Farbe / Oberfläche  :         		     _________________________________________

2.1 Einbauvarianten:

1L	  1 Fensterladen (Klapp-Flügel) links 						_____

1R	  1 Fensterladen (Klapp-Flügel) rechts 						_____

1L-1R	  je ein Fensterladen (Klapp-Flügel) links und rechts			 	_____

2L           2 Fensterläden (Faltelement) links 						_____

2R          2 Fensterläden (Faltelement) rechts						_____

1L-2R	  1 Fensterladen (Klapp-Flügel) links, 2 Fensterläden (Faltelement) rechts	_____

2L-1R     2 Fensterläden (Faltelement) links, 1 Fensterladen (Klapp-Flügel) rechts	_____

2L-2R     2 Fensterläden (Faltelement) links und  2 Fensterläden (Faltelement) rechts	_____

2.2 Sprossen (optional)

Der Fensterladen wird über waagerechte Sprossen/Querfriese 74x32 mm folgendermaßen

Aufgeteilt:

1/3 - 2/3   Teilung								_____

halbiert  									_____

gedrittelt									_____

andere Aufteilung								_____

2.3. Bedienung:

manuell 										____

Klappfixx mit Funktaster								____

Klappfixx mit Taster 								____

Kurbelfixx Innenöffner                        Wanddicke______________			____

Klappladenmotor              Acorit Klappfixx 12

Der ACORIT Klappfixx 12 kommt an Stelle des unteren Bandes zum Einsatz.

Im Mauerwerk ist dafür eine Kernbohrung D = 68 mm in einer Tiefe von  160 mm

vorzusehen. Der Kloben des Klappfixx 12 ist 100% lotrecht zum Exzenterkloben auszurichten.

Die Tragkräfte übernimmt der Exzenterkloben. Vom Band zum Getriebegehäuse des Klappfixx 12

ist zwingend ein Abstand von mindestens 2-3 mm einzuhalten.

Das Motorgehäuse wird mit Siebhülse und Injektionsmörtel im Mauerwerk befestigt.

An der Wandinnenseite ist eine Elektroabzweigdose für die Aufnahme des Steuerteils

bauseitig vorzusehen und über eine Bohrung mit dem Klappfixx 12 zu verbinden.

Maximal ist eine Fläche von 1,6 m2  bei einem Fensterladenflügel und  3,2 m2 bei 2

Fensterladenflügeln bei einem Höchstgewicht von 50 kg je Flügel möglich.

Bei erhöhten Anforderungen (Windlasten) sind die Fläche und das Gewicht kleiner zu wählen.

Die Lastabschaltung ist gleichzeitig Sicherheitseinrichtung und stoppt bei Hindernisberührung.

Technische Daten:

Spannung         				24 V DC    +-10%

Leistung        				100 W

Drehmoment				25 Nm

Öffnungs- und Schließzeit 		ca. 18 sec.

Farbe 					schwarz

Aufnahme für 12 mm Stahlkloben mit Gleithülse für Bandrolle 14 mm

2.3. Ladenfeststeller

Lieferung und Montage von Ladenfeststellern und Verschlüssen

Edelstahl-Schubstangenbedienung (französischer Fensterladehalter)			____

Rundkopf Festssteller									____

Frauenkopf Feststeller									____

in Ladenfarbe  										____

in schwarz 										____

2.3. Mehrpreise

2.3.1  Atlantik-Pulverbeschichtung

Bei Seeklima (bis ca. 50 km zur Küste), bei Salznebel, hoher Konzentrationen von Streusalz in näherer Umgebung und Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) ist die Atlantik Pulverbeschichtung einzusetzen.

| Pos. | Einbauvariante (Buchstabe eintragen) | Breite | Höhe | Bedienung / Sonstiges |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.Sonstige Leistungen

3.1. Stundensatz Facharbeiter.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und

gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Facharbeiter						nur Einheitspreis 1,00 h     	____

Liefernachweis:

ACORIT

Pilchowski Fensterbau GmbH

Gewerbestrasse 8

08115 Lichtentanne OT Stenn

Email info@acorit.de